Kirchen Unterbankstrahler der Serien CAN-IKS/CAN-NK

Bitte beachten Sie Folgendes:

Bei der Installation von Infrarot-Unterbankstrahlern an Holzsitzbänken ist die Montage einer thermischen Abkopplung zur Vermeidung von Rissbildungen Pflicht. Hierzu müssen z.B. Dämmplatten als Hitzeschutz zwischen Kirchenbank und Infrarotstrahler angebracht werden. Diese sollten im Ausschreibungstext ebenfalls enthalten sein.

Candor Kirchen Unterbankstrahler IKS2

Infrarot Unterbankstrahler zur örtlichen Temperierung von Sitzbereichen in geschlossenen Räumen.  Geeignet für Kirchenbänke, Montage waagerecht an Unterseite der Sitzfläche. Metallgehäuse pulverbeschichtet braun. Quarzheizelement mit hochwertigem Reflektor für eine sehr lange Lebensdauer. Kurze Aufheizzeit, im Betrieb keine Geräuschentwicklung. Da durchverdrahtet Anschluss beidseitig möglich. Oberflächentemperatur nach (GPSG)

Produktname 		CAN-IKS2 Typ 50

Leistungsstufen		2-stufig

Maße in mm		500 x 120 x 95

Leistung 		75/75/150 Watt

Gewicht		1,25 kg

Betriebsspannung	230 VAC ~50 Hz

Schutzklasse		SK1

Hitzeschutz-Dämmplatte besteht aus speziellen mineralischen und keramischen Fasern zur thermischen Abkopplung zwischen Unterbankstrahler und Kirchenbank zur Vermeidung von Rissen  (Trocknungs- und  Spannungsrissen).

Wärmeleitwert 		bis 400 °C 
Wärmeleitfähigkeit	0,13 W/mK,
Materialdichte		DIN 28090 – 2
Gewicht 		0,94 g/cm³
Maße in mm		1000 x 200 x 3  L x B x H

Candor Kirchen Unterbankstrahler IKS2

Infrarot Unterbankstrahler zur örtlichen Temperierung von Sitzbereichen in geschlossenen Räumen.  Geeignet für Kirchenbänke, Montage waagerecht an Unterseite der Sitzfläche. Metallgehäuse pulverbeschichtet braun. Quarzheizelement mit hochwertigem Reflektor für eine sehr lange Lebensdauer. Kurze Aufheizzeit, im Betrieb keine Geräuschentwicklung. Da durchverdrahtet Anschluss beidseitig möglich. Oberflächentemperatur nach (GPSG)

Produktname 		CAN-IKS2 Typ 80

Leistungsstufen		2-stufig

Maße in mm		800 x 120 x 95

Leistung 		135/135/270 Watt

Gewicht		2,30 kg

Betriebsspannung	230 VAC ~50 Hz

Schutzklasse		SK1

Hitzeschutz-Dämmplatte besteht aus speziellen mineralischen und keramischen Fasern zur thermischen Abkopplung zwischen Unterbankstrahler und Kirchenbank zur Vermeidung von Rissen  (Trocknungs- und  Spannungsrissen).

Wärmeleitwert 		bis 400 °C 
Wärmeleitfähigkeit	0,13 W/mK,
Materialdichte		DIN 28090 – 2
Gewicht 		0,94 g/cm³
Maße in mm		1000 x 200 x 3  L x B x H

Candor Kirchen Unterbankstrahler IKS2

Infrarot Unterbankstrahler zur örtlichen Temperierung von Sitzbereichen in geschlossenen Räumen.  Geeignet für Kirchenbänke, Montage waagerecht an Unterseite der Sitzfläche. Metallgehäuse pulverbeschichtet braun. Quarzheizelement mit hochwertigem Reflektor für eine sehr lange Lebensdauer. Kurze Aufheizzeit, im Betrieb keine Geräuschentwicklung. Da durchverdrahtet Anschluss beidseitig möglich. Oberflächentemperatur nach (GPSG)

Produktname 		CAN-IKS2 Typ 100

Leistungsstufen		2-stufig

Maße in mm		1000 x 120 x 95

Leistung 		170/170/340 Watt

Gewicht		2,80 kg

Betriebsspannung	230 VAC ~50 Hz

Schutzklasse		SK1

Hitzeschutz-Dämmplatte besteht aus speziellen mineralischen und keramischen Fasern zur thermischen Abkopplung zwischen Unterbankstrahler und Kirchenbank zur Vermeidung von Rissen  (Trocknungs- und  Spannungsrissen).

Wärmeleitwert 		bis 400 °C 
Wärmeleitfähigkeit	0,13 W/mK,
Materialdichte		DIN 28090 – 2
Gewicht 		0,94 g/cm³
Maße in mm		1000 x 200 x 3  L x B x H

Candor Kirchen Unterbankstrahler IKS2

Infrarot Unterbankstrahler zur örtlichen Temperierung von Sitzbereichen in geschlossenen Räumen.  Geeignet für Kirchenbänke, Montage waagerecht an Unterseite der Sitzfläche. Metallgehäuse pulverbeschichtet braun. Quarzheizelement mit hochwertigem Reflektor für eine sehr lange Lebensdauer. Kurze Aufheizzeit, im Betrieb keine Geräuschentwicklung. Da durchverdrahtet Anschluss beidseitig möglich. Oberflächentemperatur nach (GPSG)

Produktname 		CAN-IKS2 Typ 120

Leistungsstufen		2-stufig

Maße in mm		1200 x 120 x 95

Leistung 		210/210/420 Watt

Gewicht		3,50 kg

Betriebsspannung	230 VAC ~50 Hz

Schutzklasse		SK1

Hitzeschutz-Dämmplatte besteht aus speziellen mineralischen und keramischen Fasern zur thermischen Abkopplung zwischen Unterbankstrahler und Kirchenbank zur Vermeidung von Rissen  (Trocknungs- und  Spannungsrissen).

Wärmeleitwert 		bis 400 °C 
Wärmeleitfähigkeit	0,13 W/mK,
Materialdichte		DIN 28090 – 2
Gewicht 		0,94 g/cm³
Maße in mm		1000 x 200 x 3  L x B x H

Candor Kirchen Unterbankstrahler IKS2

Infrarot Unterbankstrahler zur örtlichen Temperierung von Sitzbereichen in geschlossenen Räumen.  Geeignet für Kirchenbänke, Montage waagerecht an Unterseite der Sitzfläche. Metallgehäuse pulverbeschichtet braun. Quarzheizelement mit hochwertigem Reflektor für eine sehr lange Lebensdauer. Kurze Aufheizzeit, im Betrieb keine Geräuschentwicklung. Da durchverdrahtet Anschluss beidseitig möglich. Oberflächentemperatur nach (GPSG)

Produktname 		CAN-IKS2 Typ 140

Leistungsstufen		2-stufig

Maße in mm		1400 x 120 x 95

Leistung 		245/245/490 Watt

Gewicht		4,10 kg

Betriebsspannung	230 VAC ~50 Hz

Schutzklasse		SK1

Hitzeschutz-Dämmplatte besteht aus speziellen mineralischen und keramischen Fasern zur thermischen Abkopplung zwischen Unterbankstrahler und Kirchenbank zur Vermeidung von Rissen  (Trocknungs- und  Spannungsrissen).

Wärmeleitwert 		bis 400 °C 
Wärmeleitfähigkeit	0,13 W/mK,
Materialdichte		DIN 28090 – 2
Gewicht 		0,94 g/cm³
Maße in mm		1000 x 200 x 3  L x B x H

Candor Kirchen Unterbankstrahler IKS2

Infrarot Unterbankstrahler zur örtlichen Temperierung von Sitzbereichen in geschlossenen Räumen.  Geeignet für Kirchenbänke, Montage waagerecht an Unterseite der Sitzfläche. Metallgehäuse pulverbeschichtet braun. Quarzheizelement mit hochwertigem Reflektor für eine sehr lange Lebensdauer. Kurze Aufheizzeit, im Betrieb keine Geräuschentwicklung. Da durchverdrahtet Anschluss beidseitig möglich. Oberflächentemperatur nach (GPSG)

Produktname 		CAN-IKS2 Typ 160

Leistungsstufen		2-stufig

Maße in mm		1600 x 120 x 95

Leistung 		310/310/620 Watt

Gewicht		4,60 kg

Betriebsspannung	230 VAC ~50 Hz

Schutzklasse		SK1

Hitzeschutz-Dämmplatte besteht aus speziellen mineralischen und keramischen Fasern zur thermischen Abkopplung zwischen Unterbankstrahler und Kirchenbank zur Vermeidung von Rissen  (Trocknungs- und  Spannungsrissen).

Wärmeleitwert 		bis 400 °C 
Wärmeleitfähigkeit	0,13 W/mK,
Materialdichte		DIN 28090 – 2
Gewicht 		0,94 g/cm³
Maße in mm		1000 x 200 x 3  L x B x H